佛山市建设项目竣工环境保护验收指南

为进一步推进“放管服”改革，优化营商环境，落实“六稳”“六保”要求，帮扶建设单位履行自主环境保护验收主体责任，规范开展建设项目自主环境保护验收。依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及相关技术规范，制定本指南。

- 一、验收范围

编制环境影响报告书（表）的建设项目应依法开展自主环境保护验收；填报环境影响登记表的建设项目，不需要开展自主环境保护验收。

自主环境保护验收的范围为建设项目配套建设的环境保护设施、措施。其中，环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等；环境保护措施是指预防或减轻对环境产生不良影响的管理或技术等措施。

- 二、验收主体及责任

（一）验收主体。

建设单位是建设项目环境保护验收的责任主体，应当组织对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。验收报告包括验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

- （二）验收责任。

- 建设单位应确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

- 建设单位没有环保专员（具有环保相关职称），不具备编制验收监测（调查）报告能力的，应委托有能力的技术机构编制，编制人员必须具有环保相关职称（生态环境管理与咨询、生态环境监测、环境保护、生态环境工程等领域职称），并要求环保中级或以上职称的人员进行把关并署名。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。

- 三、验收期限

验收期限指建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

建设项目环境保护设施未与主体工程同时建成的或应当取得排污许可证但未取得的，不应对环境保护设施进行调试。

建设项目分期建设、分期投入生产或者使用的，可依法进行分期验收。

- 四、验收依据

（一）法律、法规及规范性文件。

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》：规范验收程序和标准。

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》：规定了污染影响类建设项目竣工环境保护验收的总体要求，验收监测报告编制要求。

《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》：规定了生态影响类建设项目竣工环境保护验收的总体要求，验收调查报告编制要求。

（二）环评报告、批复依据。

- 建设项目环境影响报告书（表）及批复、变更或补充环境影响报告及批复、相关环境影响分析报告及生态环境部门复函等。

（三）验收规范依据。

- 以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告；主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告；火力发电、公路、制药等21项生态环境部已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。

- 五、验收程序和内容

（一）验收前准备。

- 1.查阅环评文件及审批部门审批决定。

- 查阅环评文件及审批部门审批决定，记载建设项目基本情况和环境保护要求。建设项目基本情况包括建设项目名称、建设地点、环评文件类型、环评审批文号、基本建设内容、建设性质、生产规模、主要经济技术指标等内容。

- 环境保护要求包括建设项目在实施过程中须建设各项污染防治设施、生态保护措施要求，主要污染源污染物排放标准要求，环境管理要求等。编制环境影响报告书的建设项目，记载环境影响报告书环境保护措施章节中要求实施的各项环境保护设施，总则章节中环境质量标准和污染物排放标准、环境管理章节中“三同时”验收内容；编制环境影响报告表的建设项目，记载环境影响报告表结论中要求实施的各项目环境保护设施，标准段中环境质量标准和污染物排放标准；其它与建设项目有关的环境影响报告中，记载新提出或更新的环境保护设施、环境质量标准和污染物排放标准；环评批复或生态环境部门的复函等文件，记载文件提出的环境保护设施、环境质量标准、污染物排放标准和环境管理要求。

- 核实排污许可证证载内容：一是项目建成状况是否与证载内容一致，包括主要生产工艺、产品及产量、原辅材料消耗，项目主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和依托工程内容及规模等；二是污染物治理设施建成情况是否与证载内容一致，包括污染治理技术、排污口数量、排放污染物种类、数量等；三是污染物排放标准要求是否与证载许可要求一致，包括许可污染物执行排放标准名称、污染物排放标准限值、排放总量等。

- 2.收集建设项目建设资料。

- 查阅规划文件、设计文件、设备清单、生产工艺流程、主要经济技术指标、主要原辅材料、公用工程、环境监理等资料，记载与环评文件及审批部门审批决定中相对应的内容，包括项目基本情况、污染防治设施、生态保护措施、风险防范措施等。依托其他污染治理设施（如集中处理等）的处理的,应提供相关的合同或协议，对于委托非集中处理的，应有相关的权责说明，如超标排放的情况下，谁负责，处罚谁。

- 3.整理验收支撑文件。

- 收集固体废物处置合同、排水证明、排污许可证、相关协议等验收支撑文件。

- 4.公开竣工、调试时间。

- 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开建设项目竣工时间和调试时间。

- 建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期。

- （二）开展验收。

- 1.查验项目建设内容。

- 污染影响型建设项目。从建设项目建设地点、性质、内容、规模、工艺及流程、产品方案、原辅材料、平面布置、公用工程、配套设施等方面对比环评文件及审批部门审批决定，记载批建一致情况，确定验收范围，判断建设项目发生变动或新增减的内容是否属于重大变动。

- 生态影响型建设项目。从建设项目建设地点、性质、功能定位、规模、线路走向和形式、主要技术指标、环境敏感区、配套设施等方面对比环评文件及审批部门审批决定，记载批建一致情况，确定验收范围，判断建设项目发生变动或新增减的内容是否属于重大变动。

- 2.查验项目环境保护设施。

- 污染影响型建设项目。逐一对照环评文件及审批部门审批决定中关于废水、废气、噪声、振动、固废、地下水、土壤、风险防范等环境保护要求，记载各项环境保护措施落实情况，重点为新增污染源及相应的污染防治设施。

- 生态影响型建设项目。逐一对照环评文件及审批部门审批决定中关于废水、废气、噪声、振动、固废、地下水、土壤、风险防范等环境保护要求，记载各项环境保护措施、生态保护或恢复工程，重点为新增环境敏感目标及相应的污染防治设施。

- 3.查验其他环境保护措施。

# （1）排污口规范化。污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向是否与排污许可证规定相符。

- （2）在线监测。按有关规定要求安装固定污染源水污染物和大气污染物排放自动监控系统的建设项目是否安装自动监测设备并与生态环境部门联网，并按相关的验收技术规范进行验收。

- （3）标志标识。建设项目污染物采样口、采样平台、标志牌是否按照《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号），危险废物贮存场所的标识是否正确，设置的位置是否合理。

- （4）环境风险防范措施。

- 对照经审批的环评文件及审批部门批复中的风险防范措施要求，记载装置区围堰、防渗工程、事故池、事故报警系统、地下水监测井、应急物资储备等实施情况。

- （5）其他措施。

- 对照环评文件及审批部门审批决定中关于“以新代老”工程、清洁生产工程、绿化工程、水土保持工程、生态修复工程等，记载具体实施情况。

- 4.判别是否发生重大变动。

- （1）判别原则。

- 建设项目在实施过程中性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。目前生态环境部已发布污染影响类建设项目重大变动清单和28个行业重大变动清单。未纳入清单中的建设项目可从地点、规模、工艺、环保设施、主要技术指标等方面参照执行，并对变动产生的污染物排放及环境影响进行分析。

- 因生产工艺和生产规模调整使得污染源减少，污染物排放种类及排放量减少，危废产生种类及产生量减少一般不属于重大变动。

- （2）污染影响型建设项目。

- 生产规模增大及生产工艺变化造成新增污染物或污染物排放量增加，厂区平面布置导致防护距离新增环境敏感目标，新增废水、废气排放源，废水排放由间接排放改为直接排放，废气由有组织排放改为无组织排放，废水、废气处理工艺减弱，废气排气筒降低10%及以上，危废处置方式变化、风险防范措施减弱等变动发生均有可能会导致发生重大变动。

- （3）生态影响型建设项目。

- 针对生态影响型建设项目，功能定位发生变化，运行速度、运行量、轨道形式、管径等技术指标增加，线位长度及占地面积增加，形式变化，因主体工程变化新增重要生态敏感区或环境敏感目标数量明显增加，生态保护、污染防治措施弱化或降低等变动发生均有可能会导致发生重大变动。

- 5.验收监测。

- （1）监测对象。

- 对建设项目实施的环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

- 环境保护设施运行情况监测主要为建设项目污染物排放和环保设施处理效率的监测。对环境的影响监测主要为建设项目评价范围内环境敏感目标的监测。

- 污染物排放监测为环评文件及审批部门审批决定中有环保设施和排放标准要求的项目，排污许可证中规定的总量控制污染物项目；环保设施处理效率监测为审批部门审批决定中有明确要求的项目；环境敏感目标监测为环评文件及审批部门审批决定中有针对环境敏感目标设置环保设施且有环境质量标准要求的项目。

- （2）监测因子和标准执行。

- 参照排污许可证注明的因子和标准实施监测因子主要为经批复的环境影响报告书（表）及审批部门审批决定中确定的污染物。

- 环境影响报告书（表）及审批部门审批决定中未涉及，但建设项目实际运行可能产生或现行污染物排放标准有新规定的污染物也应作为监测因子。

- 领取排污许可证的项目一般可以直接参照排污许可证注明的因子。

- （3）监测标准执行。

- 建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则执行经批复的环评文件及审批部门审批决定中规定的标准，领取排污许可证的项目，可以直接参照排污许可证上登记的排放标准，在环评文件审批之后发布或修订的标准对执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行；在验收阶段，建设项目所属行业发布了新的行业标准或地方标准的，按新发布的标准执行；污染物排放标准的限值不应低于环评文件及批复的要求。

- （4）监测期间工况。

- 验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，如实记录监测时的实际工况。典型行业主体工程、环保工程及辅助工程在验收监测期间的工况记录方法可参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》附录。

- 国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。

- （5）监测频次。

- 为使验收监测结果全面真实地反映建设项目污染物排放和环境保护设施的运行效果，采样频次应能充分反映污染物排放和环境保护设施的运行情况。监测频次一般按以下原则确定：

- 对有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目，污染物的采样和监测频次一般为2～3个周期，每个周期3～多次（不应少于执行标准中规定的次数）。

- 对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目，废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品；废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次；厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼夜各1次；固体废物（液）采样一般不少于2天，每天不少于3个样品，分析每天的混合样。

- 对污染物排放不稳定的建设项目，应适当增加采样频次，以便能够反映污染物排放的实际情况。

- 对型号、功能相同的多个小型环境保护设施处理效率监测和污染物排放监测，采用随机抽测方法进行。抽测的原则为：同样设施总数大于5个且小于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的50％；同样设施总数大于20个的，随机抽测设施数量比例应不小于同样设施总数量的30％。

- 环境质量的监测，地表水环境质量监测一般不少于2天、监测频次按监测技术规范并结合建设项目排放口废水排放规律确定；地下水监测一般不少于2天、每天不少于2次，采样方法按技术规范执行；环境空气质量监测一般不少于2天、采样时间按标准规范执行；环境噪声和环境振动监测一般不少于2天、监测量及监测时间按标准规范执行；土壤环境质量监测至少布设三个采样点，每个采样点至少采集1个样品，采样点布设和样品采集方法按技术规范执行。

- 对设施处理效率的监测，选择主要因子并适当减少监测频次，但应考虑处理周期并合理选择处理前、后的采样时间，对于不稳定排放的，关注最高浓度排放时段。

- （6）监测实施机构。

验收监测采样方法、监测分析方法、监测质量保证和质量控制要求均按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）执行。建设单位建立监测质量体系的，可自行做验收监测，否则应委托其它有资质的检（监）测机构代其开展验收监测的，并对检（监）测机构的资质进行确认。

建设单位应录制验收监测（调查）现场监控视频证据。在每次验收监测（调查）时段，分别录制验收监测（调查）人员进厂和出厂（或进出调查现场）时间段完整视频并拍摄清晰照片，录制视频及拍摄清晰照片均应能完整证明准确的进出厂（或进出调查现场）具体时间与完整的监测（调查）人员正面识别，作为验收资料电子档案备查。

- 6.生态影响调查

- 生态影响调查一般包括对生态系统结构与功能的影响、对生态敏感区的影响和对保护物种的影响，调查因子原则与环境影响报告书（表）生态影响评价因子一致，主要为生态功能完整性、植被类型、生物量、野生动物种类、资源量、物种多样性、土地资源、水土流失面积、土壤侵蚀强度、生态敏感区等。

- 7.环境管理制度调查

- （1）排污许可证。

- 纳入排污许可管理的建设项目，应记载建设单位申领排污许可证的情况。

- （2）环境风险应急预案及演练。

- 针对建设项目可能出现的火灾、化学品泄漏等环境突发事故，应记载建设单位编制“突发环境风险事故应急预案”的情况；预案是否在地方生态环境部门进行备案，并进行日常演练。

- （3）日常环境管理制度及执行。

- 应记载建设项目已制定各项环境保护管理制度及实施情况。

- 8.编制验收监测（调查）报告。

- 验收监测（调查）报告基本内容。

- 验收监测（调查）报告编制应规范、全面，必须如实、客观、准确地反映建设项目对环境影响报告书（表）及审批部门审批决定要求的落实情况。

- 验收监测报告。验收监测报告内容应包括但不限于以下内容：建设项目概况、验收依据、项目建设情况、环境保护设施、环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定、验收执行标准、验收监测内容、质量保证和质量控制、验收监测结果、验收监测结论、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表等。

- 验收调查报告。验收调查报告内容应包括但不限于以下内容：建设项目概况、验收依据、项目建设情况、环境保护设施建设情况、工程及环境保护设施变更情况、环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定、验收执行标准、环境保护设施效果调查、环境影响调查、建议和后续要求、验收调查结论、建设项目环境保护设施“三同时”竣工验收登记表等。

- 验收监测（调查）报告格式。

- 编制环境影响报告书的建设项目应编制建设项目竣工环境保护验收监测报告；编制环境影响报告表的建设项目可视情自行决定编制建设项目竣工环境保护验收监测报告书或表。

- 污染影响类建设项目验收监测报告和验收监测表参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录；生态影响类建设项目验收调查报告和验收调查表参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》附录。对于已发布行业验收技术规范的建设项目，验收报告的格式及基本内容按验收技术规范执行。

- 9.形成验收意见。

- （1）提出验收意见的方式。

- 验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位须根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在《建设项目环境保护验收暂行办法》第八条中规定的九种验收不合格的情形，提出验收意见。验收意见应由建设单位盖章确认。

- 通过现场查验、监测，发现建设项目有问题，存在九种验收不合格情形中的任意一种，建设单位应进行整改、补充监测或调查、履行相关手续，上述工作均完成后方可提出验收意见。

- （2）提高验收意见有效性的方式。

- 为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议的方式，协助开展验收工作，最终提出验收意见。

- 验收组可由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数由建设单位自行确定。验收组应严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批部门审批决定等要求，严格审查验收监测（调查）报告内容，通过现场检查形成科学、合理的验收意见。

- （3）验收意见基本内容。

- 验收意见应包含工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。验收组成员应对验收意见签字确认。

- 污染影响类建设项目验收意见参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录；生态影响类建设项目验收意见参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》附录。

- （4）验收不合格情形。

- 建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

- 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。

- 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。

- 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。

- 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。

- 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。

- 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。

- 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。

- 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。

- 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。

- 10.填写“其他需要说明的事项”。

- （1）“其他需要说明的事项”基本内容。

- 建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、公众反馈意见及处理情况、环境影响报告书（表）及审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

- 相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。

- “其他需要说明的事项”格式。

- “其他需要说明的事项”的内容应完整，说明的事项应清晰、简练，应给出环保设施设计（一般简易设施可使用供应商的产品规格说明，需专门设计施工的污染物治理设施应有工程设计方案），施工和验收过程简况，环境违法、处罚、投诉及处理情况，环境监理开展情况，环保制度落实情况，环保搬迁、区域消减等实施情况，验收前整改工作情况等内容；为提高说明事项的有效性，可附必要的支撑文件。

- 污染影响类建设项目“其他需要说明的事项”参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录；生态影响类建设项目“其他需要说明的事项”参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》附录。

- 11.验收报告公示。

- 除按照国家需要保密的情形外，验收监测（调查）报告、验收意见和“其他需要说明的事项”三项文件作为验收报告，在编制完成后5个工作日内，建设单位应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会主动公示验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。如采用网站公开的，应保证公众易于获取相关信息，不得使用需要公众注册、付费等方式方可获取信息的网站。

- 12.验收信息填报。

- 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台（http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

- 13.验收资料存档。

- 建设项目完成竣工环境保护验收后，建设单位应将验收报告及其他档案资料存档备查。

- 验收报告包括验收监测（调查）报告、验收意见和“其他需要说明的事项”，其中验收监测（调查）报告中的图件、“三同时”验收登记表、现场照片、危废处置协议和转移联单应齐全；其他档案资料包括环评文件及审批部门审批决定、监测报告、排污许可证、相关协议、环境风险应急预案及备案证明、环境管理制度、环境违法整改记录、环境监理报告、在线监测设施验收报告等建设项目环境保护验收支撑文件；环保设计方案、污染物治理设施工程设计方案，一般简易设施可使用供应商的产品规格说明。

- 六、监督管理

- 生态环境主管部门依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取“双随机、一公开”抽查和重点项目定点检查相结合的方式，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工环境保护验收等情况进行监督检查。

- 建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，在环境保护设施验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的，依照《建设项目环境保护管理条例》等规定实施处罚。

- 附件：1.建设项目竣工环境保护验收程序流程图

- 2.建设项目竣工环境保护验收相关文件

- 3.建设项目环境保护验收行业技术规范

- 4.建设项目环境保护验收现场检查要点

- 5.建设项目环境保护验收重大变动清单

- 6.验收监测报告基本内容模板（污染影响类）

- 7.验收调查报告基本内容模板（生态影响类）

- 8.验收意见基本内容模板

- 9.环保竣工验收技术咨询服务合同模板（参考使用）

- 10.建设项目竣工环境保护验收资料归档指引

- 附件1

- 建设项目竣工环境保护验收程序流程图

建设项目竣工后，建设单位或委托技术机构启动环保验收工作

建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，应委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责,并通过合同形式与受委托的技术机构之间的权利义务关系，合同内容应包含合同金额，双方责任、法人身份证信息等重要信息，合同作为验收资料归档。

收集资料：项目立项核准文件、环境影响评价文件及审批文件、排污许可证、环保设计资料、施工合同、施工监理报告、工程竣工资料等

研读资料、现场踏勘、了解工程概况和周边区域环境特点、明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案。

进行自查

工作方案明确验收工作组成员，验收组应包括项目的环保设施设计单位、环保设施施工单位、环境监理单位（如有）、环境影响报告书（表）编制单位、验收监测报告（表）编制单位等技术支持单位和环境保护验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力应足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。

环保手续履行情况

项目建成情况

环保设施建设情况

手续不全的，及时补办

发生重大变动的，及时履行相关手续

未同步建成的，及时整改

成立验收工作组

编制验收监测（调查）报告

召开验收会议

验收监测报告审查

资料查阅

现场核查

应有验收监测（调查）现场证据。必须现场监测的时间、地点、人物都与报告内容吻合。

参照环境保护部《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》执行

提出的验收意见

存在问题需要整改

合格

其他需要说明的事项

验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

形成验收报告

除按照国家需要保密的情形外，验收监测（调查）报告、验收意见和“其他需要说明的事项”三项文件作为验收报告，在编制完成后5个工作日内，建设单位应通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会主动公示验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

公开验收报告

登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息

验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台（http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

整理验收材料，建立一套完整的档案

参照《建设项目竣工环境保护验收资料归档指引》

- 附件2

- 建设项目竣工环境保护验收相关文件

| - 序号 | - 文件名 | - 下载网站 | - 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 《建设项目环境保护管理条例》 | - http://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202001/t20200108_758117.shtml | - 中华人民共和国国务院令第682号 |
| - 2 | - 建设项目竣工环境保护验收暂行办法 | - http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201711/t20171127_427000.htm | - 国环规环评〔2017〕4号 |
| - 3 | - 建设项目竣工环境保护验收技术指南 - 污染影响类 | - http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201805/t20180522_629585.html | - 生态环境部公告2018年第9号 |
| - 4 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 生态影响类 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200712/t20071210_114074.shtml | - HJ/T394-2007 |

- *注：表格内文件更新至2021年3月；国家出台新的验收相关技术规定，按照新的技术规定执行。

- 附件3

- 建设项目环境保护验收行业技术规范

| - 序号 | - 文件名 | - 下载网址 | - 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 电解铝 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200605/t20060501_74876.shtml | - HJ/T254-2006 |
| - 2 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 火力发电厂 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200605/t20060501_74880.shtml | - HJ/T255-2006 |
| - 3 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 城市轨道交通 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200712/t20071227_115602.shtml | - HJ/T403-2007 |
| - 4 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 黑色金属冶炼及压延加工 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200712/t20071227_115603.shtml | - HJ/T404-2007 |
| - 5 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 乙烯工程 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200712/t20071227_115605.shtml | - HJ/T406-2007 |
| - 6 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 汽车制造 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200712/t20071227_115606.shtm | - HJ/T407-2007 |
| - 7 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 港口 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200806/t20080618_124252.shtml | - HJ436-2008 |
| - 8 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 水利水电 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/200904/t20090415_150484.shtml | - HJ464-2009 |
| - 9 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 公路 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201001/t20100114_184332.shtml | - HJ552-2010 |
| - 10 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 纺织染整 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201411/t20141103_291050.shtml | - HJ709-2014 |
| - 11 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 涤纶 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201604/t20160405_334660.shtml | - HJ790-2016 |
| - 12 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 粘胶纤维 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201604/t20160405_334665.shtml | - HJ791-2016 |
| - 13 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 制药 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201604/t20160405_334668.shtml | - HJ792-2016 |
| - 14 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 医疗机构 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/other/hbysjsgf/201605/t20160504_337067.shtml | - HJ794-2016 |
| - 15 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 广播电视 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/xgjcffbz/202012/t20201218_813937.shtml | - HJ1152-2020 |
| - 16 | - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 输变电 | - http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/hxxhj/xgjcffbz/202012/t20201218_813936.shtml | - HJ705-2020 |

- *注：表格内文件更新至2021年3月；国家出台新的行业建设项目验收技术规范，按照新的验收规范执行。

- 附件4

- 建设项目环境保护验收现场检查要点

| - 序号 | - 文件名 | - 下载网址 | - 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水电建设项目验收现场检查及审查要点 | - http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201601/t20160105_321058.htm | - 环办 - 〔2015〕 - 113号 |
| - 2 | - 石油天然气管道建设项目验收现场检查及审查要点 |  |  |
| - 3 | - 铁路建设项目验收现场检查及审查要点 |  |  |
| - 4 | - 公路建设项目验收现场检查及审查要点 |  |  |
| - 5 | - 港口建设项目验收现场检查及审查要点 |  |  |
| - 6 | - 火电建设项目验收现场检查及审查要点 |  |  |

- *注：表格内文件更新至2021年3月；国家出台新的行业建设项目验收现场检查要点，按照新的要求执行。

- 附件5

- 建设项目环境保护验收重大变动清单

| - 序号 | - 文件名 | - 下载网址 |  | - 文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水电建设项目重大变动清单（试行） | - http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201506/t20150610_303328.htm |  | - 环办〔2015〕52号 |
| - 2 | - 水利建设项目（枢纽类和引调水工程）重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 3 | - 火电建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 4 | - 油气管道建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 5 | - 铁路建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 6 | - 高路公路建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 7 | - 港口建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 8 | - 制药建设项目重大变动清单（试行） | - http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201802/t20180207_431031.ht |  | - 环办环评〔2018〕6号 |
| - 9 | - 农药建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 10 | - 纺织印染建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 11 | - 电镀建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 12 | - 淀粉建设项目重大变动清单（试行） | - http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201912/t20191230_753385.html | - 环办环评函〔2019〕 - 934号 |  |
| - 13 | - 水处理建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 14 | - 肥料制建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |
| - 15 | - 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知 | - http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/t20201216_813415.html | 环办环评函〔2020〕688号 |  |

- *注：表格内标准更新至2021年3月；国家出台新的行业建设项目重大变动清单，按照新的要求执行。

- 附件6

- 验收监测报告基本内容模板（污染影响类）

- 报告编排结构

- 验收监测报告结构一般为：封面、封二、目录、正文、“三同时”竣工验收登记表、附图、附件、封底。

- 封面

- 封面内容应包含项目名称、建设单位、报告编制单位及编制时间等信息。

- 封二

- 封二内容应包含建设单位法人、项目负责人、地址、联系方式，报告编制单位法人、报告主要编制人、地址、联系方式信息。

- 四、目录

- 目录除报告正文目录外，还应列出附图、附件的名称。

- 五、正文

- 项目概况。

- 简述项目名称、性质、建设地点，环评报告编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号、项目其他环保手续，开工、竣工、调试时间，申领排污许可证情况；验收工作由来、验收工作过程，验收范围与内容，现场验收监测时间、验收监测报告形成过程。

- 验收依据。

- 列出与本项目环境保护验收相关法律、法规和规章制度，验收技术规范，环评文件及审批部门审批决定，固废处置协议、环境管理制度、排水证明等其他验收支撑文件。

- （三）建设项目建设情况。

- 1.地理位置及平面布置。

- 简述项目所在地理位置，中心经纬度，周边环境目标情况，附项目地理位置图；简述项目生产经营场所（厂区）内总平面布置，主要为生产厂房、设备、环保设施、排污口的相对位置；附总平面布置图，图中标注相关信息。

- 建设内容及规模。

- 简述项目生产产品、生产规模、工程组成、生产设备、经济技术指标、总投资等内容；对与环评文件及审批部门审批决定中相对应不一致的内容进行说明；改扩建项目应说明与原有工程的依托关系。

- 3.主要原辅材料及燃料。

- 列表说明项目生产相关的原料、辅料、燃料的名称、来源、消耗量，已开始生产阶段实际消耗量。

- 4.水源及水平衡。

- 简述项目生产、生活用水来源、用水量、循环水量、废水回用量和排放量；根据项目实际运行及用、排水状况，附水量平衡图。

- 5.生产工艺。

- 简述主要项目生产工艺原理和流程；按项目实际生产所有工艺，附工艺流程示意图，并可在流程图上标注产污环节。

- 项目变动情况。

- 简述或列表说明项目发生的主要变动情况，从项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五方面，对比环评文件及审批部门审批决定，判别是否属于重大变动；已发生的变动是否履行相关环保手续。

- 环境保护设施建设情况。

- 1.污染防治设施。

- 污染防治设施建设情况表述，应利用现场图片配合简述进行表征。

- 简述项目废气来源的生产工序或生产设施、废气类别、主要大气污染物种类、排放方式（有组织排放、无组织排放）及治理设施；针对各种废气治理措施说明处理工艺、处理规模、设计指标、排气筒高度与内径、排放去向；附废气治理工艺流程图。

- 简述项目废水类别、来源、主要水污染物种类、治理设施及排放去向；如自建或依托生产废水处理设施，说明处理设施处理工艺、处理能力、设计指标、出水回用及排放情况；附生产废水处理工艺流程图。

- 简述项目主要噪声源名称、位置、数量、运行方式及治理措施。

- 简述项目产生的固体废物名称、来源、性质、产生量、处理处置量、处理处置方式、暂存场所及标志标识设置；针对通过采用委托方式处置固体废物的，说明委托处理处置合同、委托单位资质，危废转移联单等情况。

- 其他环境保护设施。

- 简述项目已实施的环境风险防范设施；排污口规范化、日常监测设施及在线监测装置；“以新代老”工程、清洁生产工程、绿化工程、水土保持工程、生态修复工程等其他环境保护设施。

- 其他环境保护设施建设情况表述，应利用现场图片配合简述进行表征。

- 3.环保投资。

- 简述项目实际总投资、环保投资及所占比例；列表说明项目废水、废气、噪声、固体废物、绿化及其他单项环保设施投资。

- 4.“三同时”落实情况。

- 列表逐一说明项目在实施过程中，对应说明环评文件结论章节及审批部门审批决定各项要求的落实情况，是否执行了环保设施“三同时”。

- 环评文件及审批部门审批决定一般指：建设项目环境影响报告书、报告表及批复、变更或补充环境影响报告及批复、相关环境影响分析报告及生态环境部门复函等。

- （五）环评文件主要结论与建议及审批部门审批决定要求。

- 环评文件主要结论与建议。

- 简述或以表格形式逐一摘录环境影响报告书（表）、变更或补充环境影响报告及其他环境影响分析报告结论中对废水、废气、固体废物及噪声污染防治设施要求，工程建设对环境敏感目标的影响及要求。

- 2.审批部门审批决定要求。

- 逐一抄录审批部门对项目环境影响报告书（表）、变更或补充环境影响报告、相关环境影响分析报告的审批决定或复函中各项要求。

- 验收执行标准。

- 按环境要素分别列出验收执行的国家或地方污染物排放标准，环境敏感目标的环境质量标准，包括名称、标准号、执行时间和范围、限值。

- 验收监测。

- 1.环境保护设施调试运行效果。

- 对项目排放的废水、废气及厂界噪声进行监测，说明监测点位、监测因子、监测频次及监测周期；废气根据治理措施实际运行情况及标准要求，对有组织排放和无组织排放进行监测；附监测点位布置图。

- 如需对固体废物进行监测，则说明监测点位设置依据，固体废物名称、采样点位、监测因子、监测频次及监测周期。

- 2.环境质量监测。

- 环评文件及审批部门审批决定中对环境敏感保护目标有要求的，进行环境质量监测，包括地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤环境质量等；说明监测点位与项目位置关系、监测因子、监测频次及监测周期。

- 监测质量保证和质量控制。

- 对开展监测工作的单位、人员实施质量保证和控制措施，以证明监测数据的质量和可信性；措施内容包括监测分析方法、监测仪器、人员能力、采样照片和时间、各环境要素分析过程中的质量保证和质量控制。

- 验收监测结果。

- 1.生产工况。

- 简述验收监测期间项目实际运行工况及环保设施运行状况。

- 2.环保设施调试运行效果。

- 对环保设施处理效率进行监测的，分析污染物处理效率，是否满足审批部门审批决定的要求。

- 简述废水、废气及厂界噪声的排放是否满足污染物排放标准，如有超标现象，分析超标原因；对固体废物自行进行处理处置的，

- 简述是否满足控制标准要求。根据项目实际运行情况及废水、废气污染物监测结果，核算化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘的排放总量，是否满足审批部门审批决定及排污许可证中对总量控制指标的要求。

- 3.工程建设对环境的影响。

- 简述地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤的环境质量监测是否满足审批部门审批决定的要求，若有超标现象，分析超标原因。

- 验收监测结果及建议。

- 总结并简述项目概况、建设情况、环保设施建设情况、验收监测结果等内容；对项目验收后提出管理建议和后续要求。

- 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 按规定格式填写建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表，并由填表单位盖章、相关人员签字。

- 七、附图

- 验收监测报告附图可直接插入报告中，也可附在正文后；附图应清晰、准确。

- 八、附件

- 附件应包括环评文件的审批部门审批决定、设计验收批复、固体废物委托处置协议、监测数据报告等验收支撑文件。

- 九、封底

- 验收监测报告封底无具体内容。

- 附件7

- 验收调查报告基本内容模板（生态影响类）

- 报告编排结构

- 验收调查报告结构一般为：封面、封二、目录、正文、“三同时”竣工验收登记表、附图、附件、封底。

- 封面

- 封面内容应包含项目名称、建设单位、报告编制单位及编制时间等信息。

- 三、封二

- 封二内容应包含建设单位法人、项目负责人、地址、联系方式，报告编制单位法人、报告主要编制人、地址、联系方式等信息。

- 四、目录

- 目录除报告正文目录外，还应列出附图、附件的名称。

- 五、正文

- （一）项目概况。

- 简述项目名称、性质、建设地点，环评报告编制单位与完成时间、审批部门、审批时间与文号，项目其他环保手续，开工、竣工、调试时间，配套通用设施申领排污许可证情况；验收工作由来、验收工作过程、现场监测时间、生态环境调查单时间、验收调查报告形成过程。

- （二）验收依据。

- 列出与本项目环境保护验收相关法律、法规和规章制度，验收技术规范，环评文件及审批部门审批决定，固废处置协议、环境管理制度、排水证明、环境敏感目标环保措施证明等其他验收支撑文件。

- （三）建设项目建设情况。

- 1.项目建设内容。

- 根据项目建设及运营特点，简述项目实际建设内容，包括地理位置、建设性质、项目组成、工程规模、工程量、主要经济技术指标、总平面布置、线位走向、横纵断面、占用资源类型和数量、主要污染源位置、环境保护设施情况；对与环评文件及审批部门审批决定中相对应不一致的内容进行说明；改扩建项目应说明与原有工程的依托关系；附地理位置图、线路走向图、总平面布置图、重点设施分布图、工艺流程图、土石方平衡图、环境保护设施平面布置图等项目基本图件。

- 2.项目建设过程。

- 简述或列表说明项目立项时间和审批部门、初步设计完成及批复时间、环评文件完成及审批时间、工程开工建设时间、建设期时间、竣工投入运行时间等，同时列出工程各阶段的建设单位、设计单位、施工单位和工程环境监理单位。

- 3.项目变动情况。

- 简述或列表说明项目发生的主要变动情况，从项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五方面，对比环评文件及审批部门审批决定，说明变动原因，判别是否属于重大变动；已发生的变动是否履行相关环保手续。

- 4.项目验收工况。

- 简述验收调查期间主体工程实际运行工况，各项环境保护设施运行状况，列表说明反映工程运行负荷的数据或参数；分析项目运行工况在未到达设计能力75%时，实际验收工况是否符合验收条件。

- （四）环评文件主要结论与建议及审批部门审批决定要求。

- 环评文件及审批部门审批决定一般指：建设项目环境影响报告书、报告表及批复、变更或补充环境影响报告及批复、相关环境影响分析报告及生态环境部门复函等。

- 环评文件主要结论与建议。

- 简述或以表格形式逐一摘录环境影响报告书（表）、变更或补充环境影响报告及其他环境影响分析报告结论中对废水、废气、固体废物、噪声污染防治设施的要求，工程建设对环境敏感目标的影响及要求。

- 2.审批部门审批决定要求。

- 逐一抄录审批部门对项目环境影响报告书（表）、变更或补充环境影响报告、相关环境影响分析报告的审批决定或复函中各项要求。

- 环保投资及“三同时”落实情况。

- 环保投资。

- 简述项目实际总投资、环保投资及所占比例；列表说明项目废水、废气、噪声、固体废物、绿化、环境敏感目标防护及其他单项环保设施投资。

- 2.“三同时”落实情况。

- 列表逐一说明项目在实施过程中，对应说明环评文件结论章节及审批部门审批决定各项要求的落实情况，是否执行了环保设施“三同时”。

- 环评文件及审批部门审批决定一般指：建设项目环境影响报告书、报告表及批复、变更或补充环境影响报告及批复、相关环境影响分析报告及生态环境部门复函等。

- 验收执行标准。

- 按环境要素分别列出验收执行的国家或地方污染物排放标准，环境敏感目标的环境质量标准，生态保护标准，包括名称、标准号、执行时间和范围、限值。

- 环境保护设施调查。

- 环境保护各项设施建设情况表述，应利用现场图片配合简述进行表征。

- 1.生态保护工程和设施。

- 根据项目建设特点及实际情况，简述各项生态保护工程和设施的实施和运行效果，包括工程占地及恢复工程、野生生物保护工程和设施、生态系统恢复工程和设施、绿化工程、生态治理工程、生态监测设施等。

- 2.污染防治设施和处置设施。

- 根据项目建设特点及实际情况，简述各项污染防治和处置设施建设情况、污染物排放监测及达标情况。若排放有超标现象，分析超标原因，提出整改措施要求。

- 3.其他环境保护设施。

- 简述项目已实施的环境风险防范设施；排污口规范化、日常监测设施及在线监测装置；“以新代老”工程。

- 施工期环境保护措施。

- 简述项目在施工期各项环境保护设施的建设和实施情况。

- （八）环境影响调查。

- 1.生态环境影响调查。

- 生态环境影响调查包含施工期和运营期；简述陆生生态和水生生态调查范围、调查点位、调查因子、方法、频次等；列表统计生态调查结果，分析比较工程建设前后对影响区域内生态系统、生态敏感区以及保护性物种等的影响。附图说明工程与环境敏感区的相对位置关系。

- 环境影响监测。

- 环境影响监测参照本指南“验收监测报告基本内容”执行。

- 污染物排放总量。

- 根据项目实际运行情况及废水、废气污染物监测结果，核算化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫、烟粉尘的排放总量，是否满足审批部门审批决定及配套设施排污许可证中对总量控制指标的要求。

- （九）验收调查结论。

- 总结并简述项目概况、建设情况、环保设施建设情况、环保设施运行调试效果、工程建设对环境影响调查结果等内容；对项目验收后提出管理建议和后续要求。

- 六、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 按规定格式填写建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表，并由填表单位盖章、相关人员签字。

- 七、附图

- 验收调查报告附图可直接插入报告中，也可附在正文后；附图应清晰、准确。

- 八、附件

- 附件应包括环评文件的审批部门审批决定、设计验收批复、固体废物委托处置协议、监测数据报告等验收支撑文件。

- 九、封底

- 验收调查报告封底无具体内容。

- 附件8

- 验收意见基本内容模板

- ×年×月×日，××单位根据××项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点、性质、产品、规模，工程组成与建设内容，包括厂外配套工程和依托工程等情况，依托工程与本工程的同步性等。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 项目环境影响报告书（表）编制与审批情况、开工与竣工时间、调试运行时间、排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况、项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三）投资情况

- 项目实际总投资与环保投资情况。

- （四）验收范围

- 明确本次验收的范围，不属于本次验收的内容予以说明。

- 二、工程变动情况

- 简述或列表说明项目发生的主要变动内容，包括环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求、实际建设情况、变动原因、是否属于重大变动，属于重大变动的有无重新报批环境影响报告书（表）文件、不属于重大变动的有无相关变动说明。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 废水种类、主要污染物、治理设施与工艺及主要技术参数、设计处理能力与主要污染物去除率、废水回用情况、废水排放去向等。

- （二）废气

- 有组织排放废气和无组织排放废气种类、主要污染物、污染治理设施与工艺及主要技术参数、主要污染物去除率、废气排放去向等。

- （三）噪声

- 主要噪声源和所采取的降噪措施及主要技术参数，项目周边噪声敏感目标情况。

- （四）固体废物

- 固体废物的种类、性质、产生量与处理处置量、处理处置方式、一般固体废物暂存与委托处置情况（合同、最终去向）、危险废物暂存与委托处置情况（转移联单、合同、处置单位资质）等。

- 固体废物储存场所与处理设施建设情况（若有固体废物储存场）及主要技术参数。

- （五）辐射

- 主要辐射源项及安全和防护设施、措施建设和落实情况。

- （六）其他环境保护设施

- 1.环境风险防范设施

- 简述危险化学品贮罐区、生产装置区围堰尺寸，防渗工程、地下水监测（控）井设置数量及位置，事故池数量、有效容积及位置，初期雨水收集系统及雨水切换阀位置及数量、切换方式及状态，危险气体报警器数量、安装位置、常设报警限值，事故报警系统，应急处置物资储备等。

- 2.在线监测装置

- 简述废水、废气排放口规范化建设情况，如废气监测平台建设、通往监测平台通道、监测孔等；在线监测装置的安装位置、数量、型号、监测因子、监测数据是否联网等。

- 3.其他设施

- 简述环境影响评价报告书（表）及审批部门审批决定中要求采取的“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的落实情况。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 各类废水治理设施主要污染物去除率，是否满足环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或设计指标。

- 2.废气治理设施

- 各类废气治理设施主要污染物去除率，是否满足环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或设计指标。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果说明噪声治理设施的降噪效果。

- 4.固体废物治理设施

- 根据监测结果说明固体废物治理设施的处理效果。

- 5.辐射防护设施

- 根据监测结果评价辐射防护设施的防护能力是否满足环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或设计指标。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 各类废水污染物排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 2.废气

- 有组织排放：各类废气污染物排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 无组织排放：厂界/车间无组织排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 3.厂界噪声

- 厂界噪声监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 4.固体废物

- 固体废物监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 5.辐射

- 辐射监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

- 6.污染物排放总量

- 本项目主要污染排放总量核算结果、是否满足环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，按环境要素简述项目周边地表水、地下水、海水、环境空气、辐射环境、土壤环境质量及敏感点环境噪声是否达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，提出验收是否合格的意见。若不合格，应明确项目存在的主要问题，并针对存在的主要问题，如监测结果存在超标、环境保护设施未按要求完全落实、发生重大变动未履行相关手续、建设过程中造成的重大污染未完全治理、验收监测报告存在重大质量缺陷、各级生态环境主管部门的整改要求未完全落实等，提出内容具体、要求明确、技术可行、操作性强的后续整改事项。

- 七、后续要求

- 验收合格的项目，针对投入运行后需重点关注的内容提出工作要求。

- 八、验收人员信息

- 参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位），验收人员信息包括人员的姓名、单位、电话、身份证号码等。

| - 姓名 | - 单位 | - 职位 | - 电话 | - 身份证号码 | - 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ××单位

- ×年×月×日

- 附件 9

环保竣工验收技术咨询服务合同

（参考）

甲方：

乙方：

签订时间：     年   月   日

委托方：

受托方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规规章的规定，甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目的环境保护竣工验收技术咨询服务。双方经协商一致，订立本合同。

- ：双方义务

- 1. 甲方义务：

- 协助配合乙方开展有关工作，及时向乙方提供开展本合同所需的真实资料

- 按照本合同规定向乙方支付相关费用。

- 负责组织、协调有关单位对工程环境保护竣工验收有关问题进行及时消缺、整改，满足有关规程、规范等要求。

- 2. 乙方义务：

- 及时向甲方通报工作进展情况，根据环境保护验收的有关规定和合同约定的事项，及时开展现场调查、现场监测等工作，按时提交项目竣工环境保护验收调查报告。提交纸质报告数为    份，并提供电子版。

- 乙方及其工作人员应对成果资料和在合同履行过程中了解到涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。

- 按甲方要求，准备有关会议材料，参加环境保护验收审查会议，进行解析和答疑。

第二条  乙方进行技术服务的内容、要求和方式

1. 服务内容：编制工程竣工环境保护验收报告。

2. 服务要求：内容真实，符合相关的标准和规范。

3. 服务方式：乙方进行现场调查和资料收集，编制完成《工程竣工环境保护验收报告》，并按《建设项目竣工环境保护验收资料归档指引》做好验收资料归档工作。

第三条 支付

本合同价格分两次支付：

1. 合同生效后，乙方提交相应金额的合法发票，甲方支付合同价格的    %；

2. 建设单位登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台（http://114.251.10.205），填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息后，乙方提交相应金额的合法发票，甲方支付合同价格的    % 。

第四条 其它

以上条款经双方同意，签署后生效。本合约一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，共同协商解决。

甲方(签章)：________          乙方(签章)：_________

法定代表人：_________        法定代表人：__________

地址：_______________       地址：________________

联系电话：___________       联系电话：____________

邮政编码：___________       邮政编码：____________

开户银行：___________       开户银行：____________

- 附件10

建设项目竣工环境保护验收资料归档指引

建设单位在完成建设项目环境保护验收后，应将下列资料及时归档备查。其中，九至十四项根据项目具体情况及环评批复要求选择归档。

- 建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告（含技术指南要求的正文首页公开承诺及附件〈单位及人员基本信息〉）纸质版；

- 建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告（含技术指南要求的正文首页公开承诺及附件〈单位及人员基本信息〉）电子版（含技术指南要求的验收资料电子文件〈完整视频及清晰照片〉）（保存期至少6年）；

- 验收意见（含技术指南要求的验收意见附件〈建设项目竣工环境保护验收核查表及签名确认信息、验收意见署名信息手签版及电脑打印版〉）；

- 书面委托验收服务合同（含技术指南要求的工商营业执照复印件、身份证复印件（如个人））；

- 验收公示材料；

- 建设项目环境保护措施“三同时”落实情况表；

- 污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度；

- 排污口标志牌的现场照片（A4纸打印）；

- 竣工相关图件（包括项目竣工图及污染治理工程图）；

- 项目主体工程及环保设施现场彩色照片；

- 涉及危险废物需委托有资质单位处置的，应附具建设单位危险废物管理计划、台账（含出入库记录）、双方签署的协议、接收单位资质、危险废物转移记录、联单复印件；

- 环境应急管理有关文件要求编制环境风险应急预案的，应附具环境风险应急预案及备案证明；

- 环评文件批复意见要求安装在线监测仪器的，应附具在线监测仪器比对监测报告以及在线监测仪器与当地环保部门的联网证明；

- 纳入污水处理厂的需提供相应的污水处理厂合同或纳污证明等；

- 环评文件批复意见要求开展施工期环境监理的，提供施工期环境监理报告；

- 其他相关材料。